- 使用条件

  - 已经开通EasyAccess 2.0 (不必要加入Domain)

  - HMI成功连上[中国服务器]

  - 手机上使用微信app…

1. (a)推送事件设定

相同于iOS/安卓系統推送功能，事件登录的地方，每一个要推送的事件都要勾选

- 推送的內容=事件的內容文字

1. (b)加入QR码

- 加入二维码显示元件，用于绑定

  - 使用默认定定(地址是系統寄存器LW-11770)

  - HMI开机后，页面上就会显示一个QR码

2. 微信扫码

- HMI上切换到显示QR码的页面

- 开启微信，扫HMI上的QR码

3. 绑定HMI

- 按照画面上指示取得授权綁定HMI

3.绑定HMI

- 绑定完进入以下画面其中之一。哪里不一样?

未关注                                                          已关注

4. 关注EasyAccess公众号

- 重要!!一定要关注公众号才可以收到微信推送!!

5. 接收推送通知

- 微信是背景程式…所以正常联网情況下一定会收到推送通知

HMI名称 – factory    事件名称 – 皮帶鬆脫

取消推送绑定

- HMI管理进入取消介面，按照指示登入

取消推送绑定

- 按照指示登入取消推送绑定

- 如果要加回，再次QR扫码

上下线推送

- 连上EA2.0, EA2.0断线也分別都有推送讯息

- 微信推送的语言，会优先使用中国语系(zh-CN)设定的语言。

使用多国语言的Project，要确保收到简体中文，必须在工程档中设定哪个语言是中国语系(zh-CN)